Одноэтажное кирпичное здание насосной, 1967 года постройки, расположено по адресу: г.Челябинск, Советский р-н, ул.Кузнецова, 57-е. Литеры А,А1. Площадь застройки – 135, 7 кв.м. Общая площадь по внутреннему обмеру – 118, 7 кв.м. Строительный объем здания – 951 куб.м. В здании насосной станции имеется машинный зал и зал трансформаторной подстанции на два трансформатора ТМЗ. Состояние строительных элементов – условно-пригодное.

Характеристика основных конструктивных элементов здания:

| Литера | А | А1 |
| --- | --- | --- |
| Объем (куб.м.) | 918 | 33 |
| Этажность | 1 | 1 |
| Группа капитальности | 1 | 3 |
| Фундамент | Бетонный | Бетонный |
| Стены | Кирпичные | Кирпичные |
| Перекрытия | Ж/б плиты | Деревянные |
| Кровля | Рулонная | Асбоцементные листы |
| Полы | Бетонные | Деревянные |
| Проемы | Дверные – щитовые | Оконные – двойные глухие |
| Отделка | Штукатурка, побелка | Штукатурка, побелка |
| Отопление и гор.водоснабжение | Автономное (от электрокотла) | Автономное (от электрокотла) |
| Электроснабжение | Скрытая проводка | Скрытая проводка |
| Прочие | Крыльца, отмостка | Отмостка |